6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Хранение светильников осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 23216, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред.

6.2. Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м.

6.3.Светильники в упакованном виде должны транспортироваться либо в паллетном борту, либо закрытым видом транспорта.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1. По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет

| Маркировка светильника | Г3 | Г5 | Г7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Со дня продажи/но не более с даты изготовления | 36/48 месяцев | 60/72 месяцев | 84/96 месяцев |

8.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня изготовления светильника, который указывается в настоящем паспорте.

8.3. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет не менее 10 лет.

8.4. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

8.5. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность; фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа; документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, товарный чек т.п.). и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.

8.6. Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации Продукции. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличие механических, термических повреждений светильника или его части;

- наличие следов самостоятельного вскрытия светильника и/или нарушение защитной маркировки;

- поломках, вызванных неправильным подключением светильника, перенапряжением в электросети.

8.7. По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 420059, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Роторная, зд. 1Е, помещ.9, ООО «Рэйлюкс»,  тел.: 8 (843) 253-31-23, e-mail: service@raylux.ru или к организации, у которой приобретен светильник.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник  изготовлен  и принят в соответствии с требованиями ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска__________

Штамп ОТК

Дата продажи____________

Штамп магазина

СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ

H-lux COMFORT27

ПАСПОРТ

ТУ 3461-004-46125362-2015

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Светильник стационарный на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения торговых, офисных, административных и других общественных помещений.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Светильник соответствует ТУ 3461-004-46125362-2015, требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

  - Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока 198-264В, 47-63 Гц, за исключением дополнительных параметров указанных в маркировке светильника 12/24/36 Vdc/Vac постоянного/переменного тока. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

  - Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015(IЕС 60529:2013).

  - Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016).

| IP40,54 | IP65 | IP66 |
| --- | --- | --- |
| УХЛ4 | У3 | УХЛ1 |

  - Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды по ГОСТ 17516.1-90.

  - Климатическое исполнение светильников по ГОСТ 15150-69.

  - Расшифровка маркировки светильника:

H-lux 73 COMFORT 9030-508-S-Д - _*Дополнительные опции

кривая силы света (ГОСТ 34819-2021);

тип крепления;

x10 - минимальный индекс цветопередачи;

х100 – номинальная цветовая температура, К;

номинальный световой поток светильника, лм;

модификация светильника;

потребляемая мощность, Вт;

серия светильника;

- Г5- гарантия 5 лет;

- ТР – транзитное подключение;

- PRO – светодиоды с повышенной эффективностью;

- БАП- блок аварийного питания (рассчитан на 500 циклов включения аварийного режима);

- DIM (0-10V, 1-10V, R, PWM, DALI)- светильник оснащен функцией диммирования;

- 12/24 Vdc/Vac – питание светильника от сети 12/24В постоянного/переменного тока;

- RAL – цветовой стандарт по палитре RAL;

- КПТ – кабель питания с торца;

- КВД – клапан выравнивания давления;

- БК – без крышки;

- IP – степень защиты;

- Опал – матовый рассеиватель.

  - Допустимый разброс номинальных параметров светильника ±8%.

  - Таблица габаритных размеров и массы светильников:

| Габариты Тип крепления | ДхШхВ, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- |
| Подвесное (S/Ss) | 2704х50х65 | 3,3 |
| Накладное (W2) |  |  |
| Накладное (W4) |  |  |
| Поворотное (P) |  |  |
| Подвесное (SC) |  |  |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: 1) светильник - 1 шт.; 2) упаковка - 1 шт.; 3) паспорт - 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Монтаж/демонтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильника следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.

4.2. Светильник выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен быть надёжно заземлён.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКИ

5.1. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Светильник после длительного транспортирования и/или хранения при низких температурах перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20°С не менее 24 часов.

5.3. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.4. Светильник присоединяется к электросети при помощи  провода с сечением не менее 3x1.5 мм2. Светильник укомплектованный БАП присоединяется к электросети при помощи провода с сечением не менее 4х1,5мм2.

5.5. На светильниках с поворотным креплением, после регулировки угла поворота, необходимо затянуть регулирующий винт/болт с усилием не менее 4 N/m.

5.6. Для подключения светильника к сети питания необходимо:

-зачистить внешнюю изоляцию провода (25±2мм) и изоляцию жил сети (5±1мм).

-подключить/продеть (через входное отверстие) кабель питания к внешнему/внутреннему

разъему светильника с соблюдением маркировки проводов: L    линия;    N нейтраль; РЕ

заземление; La  постоянная аварийная линия. При наличии БАП обязательным условием

является подключение светильника к линии аварийного питания.

-выходной кабель транзитного светильника подключается к последующему в линии, последний в транзитной линии светильник должен быть «глухим»;

-общая мощность транзитной линии не должна превышать 3кВт.

- управление подключается в соответствии с маркировкой на наклейке кабеля управления.

5.7. ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-включение светильника в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, за исключением дополнительных параметров указанных в маркировке светильника (12/24/36 Vdc/Vac);

-производить подключение, отключение, ремонт светильника при необесточенной сети

-самостоятельно производить ремонт или модификацию светильника;

-использовать светильник без подключения заземления;

-эксплуатировать светильники с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений;

-использовать светильник с регулирующими устройствами без согласования с производителем;

-устанавливать светильник в непосредственной близости от приборов и конструкций, которые влияют на температурный режим светильника;

-располагать в непосредственной близости от светильника материалы и вещества, которые могут потерять свои свойства или воспламениться от воздействия светового и теплового излучения светильника;

-использовать провод плоского сечения;

-подключать аварийную фазу светильника к фазе включения и выключения света.

5.8. Загрязнённое стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.